[image: image1.jpg]LAS=RWAR



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]LAS=RWAR



[image: image4.jpg]



[image: image5.png]W) LASERWAR

000 “NA3EPTAI”
VIHH 6732019201, KM 673201001
r. CmoneHck, yn. Monosa 40/2
Ten.: +7 (4812) 46-01-00

E-mail: info@laserwar.ru
www.laserwar.ru

MPOVSEORMTEN U PASPABOT /K MASERTAR OBOPYOOBAH/



[image: image6.jpg]CBeToAMOOHbIN NHAMKATOP

KHonka ynpaBneHus

He3po 3apagku

PemeLwiok















�


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 


«ЛАЗЕРТАГ»








ПАСПОРТ





�








Шок-браслет «Адреналин»














Смоленск





�


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 


«ЛАЗЕРТАГ»








ПАСПОРТ







































































Смоленск





Контактная информация


Официальный сайт:


www.laserwar.ru





Электронная почта:              Дата покупки: _______________


info@laserwar.ru


sale@laserwar.com


support@laserwar.com





�





_____________________            


                                             М.П.                                      подпись





























�


Уважаемый Покупатель!





ООО «ЛАЗЕРТАГ» приветствует Вас и благодарит за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции, а также выражает уверенность в том, что приобретённое изделие принесёт Вам удовольствие и прослужит долго. Данный талон устанавливает гарантийную ответственность на изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».





Данный гарантийный талон действителен в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.














2





11





Информация о проведённых ремонтах в период гарантийного обслуживания (заполняется обслуживающим центром, выполняющим гарантийный ремонт).











Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
Дата:__________________


Выполненные работы: _____________________________________________________________________





Печать сервисного центра�
�









Назначение


Шок-браслет «Адреналин» – наша новинка для тех, кто хочет добавить перчика в обычные лазертаг-баталии. Пока устройство совместимо только с оборудованием 11 поколения, поскольку лишь в Альфатаге зарезервированы каналы для сопряжения дополнительных устройств с повязкой или жилетом. Браслет коннектится с датчиками поражения и при попадании генерирует чувствительный импульс в руку игрока. Технология воздействия аналогична хорошо известным миостимуляторам и безопасна для играющих, однако не рекомендуется людям, имеющим проблемы со здоровьем.








Технические характеристики


Масса�
0,1 кг�
�
Тип аккумулятора�
Литий-полимерный 1.5 Ah�
�
Тип зарядного устройства�
Микро-USB�
�
Время автономной работы�
до 4-6 ч.�
�



Комплект поставки


№ 


п/п�
Наименование�
Единица измерения�
Количество�
�
1.�
Шок-браслет�
шт.�
1�
�
2.�
Паспорт изделия�
шт.�
1�
�



       











3





10





Описание и работа


Устройство


Шок-браслет «Адреналин» представляет собой устройство, смонтированное в пластиковом корпусе с ремешком для закрепления на руке. Ремешок имеет токопроводящие вставки для контакта с рукой игрока. Браслет коннектится с датчиками поражения и при попадании генерирует чувствительный импульс в руку игрока. Технология воздействия аналогична хорошо известным миостимуляторам и безопасна для играющих, однако не рекомендуется людям, имеющим проблемы со здоровьем.  Прибор имеет три уровня воздействия – минимальный, средний и максимальный. Степень воздействия выбирает сам игрок.


На корпусе браслета имеется гнездо зарядки микро-USB, индикаторный светодиод и кнопка выбора режимов.


�


Включается/выключается устройство длительным (более 10 сек) нажатием на кнопку.





Условия гарантии:


1. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата покупки оборудования, подтверждённые сервисным центром.


2. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые только у официального представителя компании ООО «ЛАЗЕРТАГ», или её Официального Дилера.


3. Настоящая гарантия недействительна, если недостатки в изделии возникли в случае:


- несоблюдения указаний Инструкции по эксплуатации;


- механического повреждения;


- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;


- деятельности животных;


- несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий;


- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;


- действия непреодолимой силы (природной катастрофы, пожара, аварии и т.п.);


- выхода изделия из строя при неправильном подключении, неисправной электросети и/или плохого ухода за изделием.


4. При утрате гарантийного талона дубликат не выдаётся.














4





9





Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует надёжность эксплуатации устройств «LASERWAR» при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать оборудование при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и оплаты доставки неисправного оборудования до г. Смоленска.


На элементы питания, динамики, ИК-модули гарантия составляет 14 ДНЕЙ. 


ВНИМАНИЕ! В случае неправильной эксплуатации элементов питания (зарядка несоответствующим типом зарядного устройства) гарантия на аккумуляторы не распространяется! С полным техническим руководством по эксплуатации лазертаг-оборудования компании «LASERWAR» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.laserwar.ru.














Изменение ТТХ игрового комплекта


Браслет настраивается в автономном режиме ДО установки связи с повязкой, после установки соединения режим настройки недоступен. Нажимаем многофункциональную кнопку три раза, индикатор показывает уровень мощности: зелёный самый слабый, однократное нажатие переключает на следующий режим, жёлтый – средний, красный – самый жёсткий уровень мощности. После настройки 5 секунд горит цветом уровня. 





 Подготовка к работе





Включите браслет длительным нажатием кнопки, после чего перейдите в режим настройки тройным нажатием. Выберите необходимый уровень мощности импульсов. Мы рекомендуем начать с минимального (красного) уровня и после пробной игры выставить требуемый уровень по вашим ощущениям. После настройки браслета поднесите его к повязке и убедитесь в установлении связи между ними по световому индикатору. Напоминаем, что в меню настройки повязки должен быть активирован слот для подключения дополнительного устройства. После установки соединения повязка-браслет на дисплее повязки появится значок подключенного девайса.


Теперь наденьте браслет на запястье и плотно застегните ремешок. Все, можно играть.


После игры отключите браслет длительным нажатием на кнопку.











8





5





2. Аккумуляторы. В качестве источника питания в шок-браслете «Адреналин» используются литий-полимерный аккумулятор емкость 1.5 Ah. Для его подзарядки необходимо использовать зарядное устройство с микро-USB разъемом.


Если аккумулятор разряжен – светодиод быстро мигает красным цветом;


Процесс подзарядки можно контролировать при помощи специального индикатора на браслете. 


низкий заряд мигает красным


мигает желтый 30-50% заряда


мигает зеленым 50-90%


горит зеленый заряд 100%





Внимание! Подзаряжать устройство необходимо сразу после эксплуатации под постоянным присмотром при температуре окружающей среды не ниже 0°С в течение не более 180 минут.





Внимание! Для обеспечения максимальной надежности рекомендуется производить замену ремешка каждые 6 месяцев. Ремешок не входит в комплект и приобретается отдельно.











Правила эксплуатации


При эксплуатации устройства следует обращать внимание на необходимость соблюдения правил эксплуатации и бережного отношения к оборудованию. Если в процессе использования устройство попало под действие влаги, это может привести к выходу из строя электроники – его необходимо незамедлительно просушить.


Хранить оборудование в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +18°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45 до 65%.





Хранить оборудование только в заряженном состоянии (при номинальном напряжении аккумулятора).





1. Погодные условия. Мы настоятельно не рекомендуем использовать оборудование в дождь и при температурах ниже -20°С. Избегайте попадания влаги внутрь устройства. Если это произошло – прекратите эксплуатацию, просушите оборудование при комнатной температуре в течение не менее 2-х часов.


Ни в коем случае нельзя сразу ставить на подзарядку оборудование, использовавшееся при низких температурах. Необходимо дать прогреться электронике, высушить конденсат, возникающий при резкой смене погодных условий.








7





6








